- 采购需求

1. 采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更换自动冲水箱 |  |  |  |
| 1 | 感应节水器（大便槽、小便池） | 1．名称：单路沟槽厕所感应节水控制器 2．改造说明：不改水箱排水结构，控制进水上水来实现自动冲水：1、原有水箱虹吸落水胆（倒 U 型管）保留，水涨到临界水位就自动虹吸一次性冲完整槽大便槽；2、在水箱进水管前端加装黄铜电磁阀；3、配红外人体感应控制器（主机）+ 人体探头装卫生间门口 / 槽边；4、逻辑：有人进厕所→控制器打开电磁阀给水箱进水；水位涨至虹吸水位，水箱整槽冲水；冲完水位下降，电磁阀关闭；无人则不上水、不冲水，杜绝 24 小时循环浪费水。5、保留原有手动球阀旁路：电控坏的时候，切回原来手动拉绳模式，不影响厕所使用（学校必备冗余）。 | 个（套、台） | 58.000 |
| 2 | 插座 | 1．名称：5孔安全插座，含底座 2．安装方式：明装 | 个 | 46.000 |
| 3 | 线槽 | 1．名称：PVC线槽 | m | 138.000 |
| 4 | 配线 | 1．名称：护套线RVV 2*1.5 | m | 138.000 |
|  | 小便槽改造 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 5 | 小便槽 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：304 不锈钢板，实厚1.2mm | m2 | 11.740 |
|  | 室外增加格栅门 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 6 | 格栅门安装 | 1．门代号及洞口尺寸：M1622 2．门材质：不锈钢格栅门 | m2 | 7.280 |

具体见工程量清单，建议踏勘现场。

2. 其它需求

施工期限：合同签订后 15 个日历天。

缺陷责任期：    验收合格后一年     。